重庆市钾肥产品质量监督抽查实施细则(2021年)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

根据标准有关规定，袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于等于512袋时，抽样袋数按表1“选取抽样袋数的规定”选取；大于512袋时，按公式3×3N(N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | / | / |

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

按照表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处, 每袋取样量不少于0.1kg,每批采取总样品量不少于2kg。

将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg。再将所抽样品缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封并贴上标签。一瓶样品作为检验样品，另一瓶样品作为备用样品，并带一个所抽查批次产品的包装袋。

- 随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2～表5。

表2 氯化钾产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 6549-2011 | GB/T 6549-2011 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 6549-2011 | GB/T 6549-2011 |
| 3 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 6549-2011 | GB 18382-2001 GB/T 6549-2011 |

表3 农业用硫酸钾产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2017 |
| 2 | 硫（S）的质量分数 | GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2017 |
| 3 | 氯离子（Cl-）的质量分数 | GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2017 |
| 4 | 游离酸（以H2SO4计）的质量分数 | GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2017 |
| 5 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 20406-2017 | GB 18382-2001 GB/T 20406-2017 |

表4 农业用硝酸钾产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20784-2018 | GB/T 20784-2018 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 20784-2018 | GB/T 20784-2018 |
| 3 | 氯离子（Cl-）的质量分数 | GB/T 20784-2018 | GB/T 24890-2010 |
| 4 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 20784-2018 | GB/T 20784-2018 |
| 5 | 水不溶物的质量分数 | GB/T 20784-2018 | GB/T 1918-2011 |
| 6 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 20784-2018 | GB/T 23349-2009 |
| 7 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 20784-2018 | GB/T 23349-2009 |
| 8 | 铅及其化合物的质量分数（以Pd计） | GB/T 20784-2018 | GB/T 23349-2009 |
| 9 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 20784-2018 | GB/T 23349-2009 |
| 10 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 20784-2018 | GB/T 23349-2009 |
| 11 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 20784-2018 | GB 18382-2001 GB/T 20784-2018 |

表5  包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |
|  | 中、微量元素 | 若在钾肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02%或（和）中量元素含量低于2%的不得标明。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB/T 6549-2011 氯化钾

GB/T 20406-2017 农业用硫酸钾

GB/T 20784-2018 农业用硝酸钾

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。