重庆市皂类产品质量监督抽查实施细则(2021年)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。当产品标注规格（净含量）＞15g时，抽取20块，其中，10块作为检验样品，10块作为备用样品；当产品标注规格（净含量）≤15g时，抽取30块，其中，20块作为检验样品，10块作为备用样品。

- 随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

检验项目和检验方法见表1～表4。

表1 透明皂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂a | QB/T 1913-2004 | QB/T 2623.3-2003 |
| 2 | 总有效物b | QB/T 1913-2004 | QB/T 2487-2000第4.2条 |
| 3 | 水分和挥发物 | QB/T 1913-2004 | QB/T 2623.4-2003 |
| 4 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 1913-2004 | QB/T 2623.1-2003 |
| 5 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 1913-2004 | QB/T 2623.6-2003 |
| 6 | 透明度[(6.50±0.15)mm厚切片] | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004附录A |
| 7 | 发泡力(5min) | QB/T 1913-2004 | GB/T 7462-1994 |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对Ⅱ型产品要求 |  |  |  |

表2 香皂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂a | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.3-2003 |
| 2 | 总有效物含量b | QB/T 2485-2008 | QB/T 2487-2008附录A |
| 3 | 水分和挥发物 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.4-2003 |
| 4 | 总游离碱(以NaOH计) | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.2-2003 |
| 5 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.1-2003 |
| 6 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.6-2003 |
| 7 | 总五氧化二磷c | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.8-2003 |
| 8 | 透明度[(6.50±0.15)mm切片]d | QB/T 2485-2008 | QB/T 2485-2008附录A |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对Ⅱ型产品要求 c 仅对标注无磷产品要求 d 仅对QB/T 2485-2008标准中规定的透明型产品要求 |  |  |  |

表3 洗衣皂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂 | QB/T 2486-2008 | QB/T 2623.3-2003 |
| 2 | 乙醇不溶物a | QB/T 2486-2008 | QB/T 2623.5-2003 |
| 3 | 发泡力(5min) | QB/T 2486-2008 | GB/T 7462-1994 |
| 4 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 2486-2008 | QB/T 2623.6-2003 |
| 5 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 2486-2008 | QB/T 2623.1-2003 |
| 6 | 总五氧化二磷b | QB/T 2486-2008 | QB/T 2623.8-2003 |
| 7 | 透明度[(6.50±0.15)mm切片]c | QB/T 2486-2008 | QB/T 2485-2008附录A |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对标注无磷产品要求 c 仅对QB/T 2486-2008标准中规定的透明型产品要求 |  |  |  |

表4 复合洗衣皂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物 | QB/T 2487-2008 | QB/T 2487-2008 |
| 2 | 抗硬水度(0.20%皂液，50.0mL，(40±2)℃) | QB/T 2487-2008 | QB/T 2487-2008 |
| 3 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 2487-2008 | QB/T 2623.1-2003 |
| 4 | 水分和挥发物 | QB/T 2487-2008 | QB/T 2623.4-2003 |
| 5 | 发泡力(5min) | QB/T 2487-2008 | QB/T 2486-2008第5.5条 |
| 6 | 总五氧化二磷a | QB/T 2487-2008 | QB/T 2623.8-2003 |
| a 仅对标注无磷产品要求 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1913-2004 透明皂

QB/T 2485-2008 香皂

QB/T 2486-2008 洗衣皂

QB/T 2487-2008 复合洗衣皂

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。