重庆市纸尿裤（片、垫）产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取样品 12 个最小销售包装，其中 9个最小销售包装作为检验样品，3 个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量不足10片的，按120片换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数① |  |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群② |  |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 3 | 致病性 化脓菌 |  | 绿脓杆菌③ | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 4 |  |  | 金黄色葡萄球菌④ | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 5 |  |  | 溶血性链球菌⑤ | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数⑥ |  |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 7 | 渗透 性能 | 滑渗量 |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |
| 8 |  | 回渗量 |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |
| 9 |  | 渗漏量 |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |
| 10 | pH |  |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |
| 11 | 纸尿垫（护理垫）渗透性能 |  |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |
| 备注 | ①～⑥不进行复检。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 28004-2011 纸尿裤（片、垫）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。